柳州职业技术学院机床改造维修询价采购

公 告

我院拟对以下机床维修改造进行询价采购，欢迎具有机床维修改造销售、安装资质单位参加报价，现将有关事项通知如下：

一、项目名称： CK6140、CK6136数控机床维修改造

二、项目内容：

报 价 表

| 序号 | 名称 | 维修改造机床品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | CK6140 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 数控车床 | CK6136 | 台 | 2 |  |  |  |
| 投标总报价： |  | 人民币合计金额（大写） ： （小写）： |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  | 自合同签订之日起60日内安装调试完毕交付使用。 免费质保期：自交付之日起免费保修_1_年（人工费零件费全免）。 |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签名）：                   报价人单位（公章）：

年   月   日

三、修理要求：

1）机械方面

1. 更换主轴全部轴承。

2. 尾座套筒轴、孔要加工，重新配合。

3、机床导轨、拖板等磨削后直接在机床金属面上铲刮，不允许贴塑后铲刮。

4. 修复机床各导轨面精度(导轨面淬火)，恢复机床总体精度。

5. 检修三箱，更换离合器铜套及磨损超限的齿轮、传动轴、轴承、轴套等零件。

6. 更换丝杆螺母副。（甲方提供丝杆螺母副）

7. 修复液压、润滑系统。

8. 检修电机，更换电机轴承。

9. 修整机床防护罩，表面油漆，并满足新数控系统使用。

10 .设备表面油漆(机床原色)。

11. 电镀件重新镀铬（包含机床手轮、刻度盘等）。

12. 机床大修后应无漏水、漏油现象。

13. 按铁道部《机械设备修理技术规范》（TDB2001~17-81）标准进行修理。

14. 更换的配件需列出清单并将换下的旧件交还甲方。

15. 设备的运输、调运由乙方负责，甲方提供本场地内的配合。

16. 所更换的零配件需经甲方验收认可。

2）电气方面

利用原有电柜和新的980TD数控系统，采用新的电气元器件进行重新布线安装。并满足以下要求。

1. 所有电气元器件包括低压断路器、接触器、熔断器、控制变压器及电磁阀必须有铭牌标识，并与图纸一致。

2 . 空气开关，接触器，接线端子、管状端头用优质产品。

3. 电柜电器元件和床身电器元件有标牌指示，接线端子、电缆有标号指示，电柜内PVC塑料线槽宽不小于35MM，线号采用白色PVC管打印、不许手写。

4. 各导线的颜色区分，黑色380V，红色220V，蓝色24V，并采用宽截面双色导线通过接地铜排进行有效接地。

5. 各低压器件将就近贴上标签以便维修检查方便，如保险，驱动，接触器等。

6. 保证任何低压器件两端都有线号，线号标记统一向上看为原始数值。

7. 线鼻子将保证和导线连接牢固，线号的一部分将附于线鼻子之上，以便保护线头，有效绝缘，和线号不下滑。

8. 各低压器件的机械卡装部位将统一向下。

9 . 各线槽采用PVC线槽，强电和弱电保证分开走线。

10. 为保护电缆和插座免遭机械损坏，加装电缆护管或护套。

11. 采取防护措施以避免油污，冷却液，加工切削碎片从插座线渠和外壳渗透进入。

12. 在实际使用中遇有头拽电缆的情况时，一定要使用特殊电缆，或通过拖链布线。

13. 设备改造后提供完整的纸质档电气原理图四份及电子档光盘两份。

主要配件参考品牌：

| 序号 | 配件名称 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴轴承 | 哈轴 | 精度等级d |
| 2 | 电机轴承 | 哈轴专用电机轴承 |  |
| 3 | 电线 | 桂林国际 |  |
| 4 | 电器 | 正泰、德力西、人民 |  |

3）精度调试

1、机床验收试切屑前必须先调水平，水平符合机床检验标准。

2、机床改造后必须用激光干涉仪或步距规、仪表等量具在客户现场检验机床精度，并对机床进行精度检测与补偿，检验项目及标准见下表。

根据国家卧式车床精度检验标准GB/T16462.1-2007《机床检验通则 第1部分 在无负荷或精加工条件下机床的几何精度》

2.1、几何精度检验

| 序号 | 检验项目 |
| --- | --- |
| G1 | 床身导轨调平 a.纵向：导轨在垂直平面内的直线度 b.横向：导轨的平行度 |
| G2 | 溜板移动在水平面内的直线度 |
| G3 | 尾座移动对溜板移动的平行度 a.在铅垂平面内 b.在水平面内 |
| G4 | 主轴端部的跳动 a.主轴的轴向窜动 b.主轴轴肩支承面的跳动 |
| G5 | 主轴定心轴颈的径向跳动 |
| G6 | 主轴锥孔轴线的径向跳动 a.靠近主轴端面； b.距主轴端面L处（L等于Da/2或不超过300mm。对于Da＞800mm的车床，测量长度应增加至500mm） |
| G7 | 主轴轴线对溜板移动的平行度 a.在铅垂平面内； b.在水平面内测量长度为Da/2或不超过300mm；对于Da＞800mm的车床，测量长度应增加至500mm |
| G8 | 主轴顶尖的径向跳动 |
| G9 | 尾座套筒轴线对溜板移动的平行度 a.在铅垂平面内； b.在水平面内 |
| G10 | 尾座套筒锥孔轴线对溜板移动的平行度 a.在铅垂平面内； b.在水平面内测量长度为Da/2或不超过300mm；对于Da＞800mm的车床，测量长度应增加至500mm |
| G11 | 主轴和尾座两顶尖的等高度 |
| G12 | 横刀架横向移动对主轴轴线的垂直度 |
| G13 | 回转刀架附具安装基准面对主轴轴线的垂直度 a.在垂直平面内 b.在水平平面内 |
| G14 | 回转刀架转位的定位精度 |
| G15 | 回转刀架转位的重复定位精度 |

2.2、定位精度检验

| G19 | Z轴和X轴的位置精度 a.重复定位精度R b.反向偏差B c.定位精度A |
| --- | --- |

2.3、工作精度

| P1 | 精车外圆的精度 a.圆度 b.在纵截面内直径的一致性 |
| --- | --- |
| P2 | 精车端面的平面度 |
| P3 | 精车300mm长螺纹的螺距误差（钢件） |

附件：学校提供更换配件名称数量规格等

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控系统 | 广州数控 | - 系统参数详见附表1 - 配套系统与驱动器连接线及插座 - 配套系统与手脉连接线及插座 - 配套系统与电脑通讯线及插座 | 10 | 套 |  |
| 2 | 伺服驱动器 | 广州数控 | X轴5Nm、配套与数控系统通讯线、与伺服电机驱动线、与伺服电机反馈线。 | 10 | 套 |  |
|  |  |  | Z轴7.5Nm、配套与数控系统通讯线、与伺服电机驱动线、与伺服电机反馈线。 |  |  |  |
| 3 | 伺服电机 | 广州数控 | X轴5Nm | 10 | 套 |  |
|  |  |  | Z轴7.5Nm |  |  |  |
| 4 | 四工位数控电动刀架 | 宏达 | CK6132 | 6 | 套 |  |
|  |  |  | CK6136 | 2 |  |  |
|  |  |  | CK6140 | 2 |  |  |
| 5 | 主轴脉冲编码器 |  | - 主轴脉冲编码器 配套数控系统使用，详见附表4 - 手摇动脉冲编码器 配套数控系统使用、配套标准安装板 | 10 | 套 |  |
| 6 | 滚 珠 丝 杆 | 宏达 | 配套6132机床使 Z轴￠32、X轴￠16 | 6 | 套 |  |
|  |  |  | 配套6136机床使用 Z轴￠40、X轴￠20 | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 配套6140机床使用 Z轴￠40、X轴￠20 | 2 | 套 |  |
| 7 | 变频器 | 爱默生 |  | 10 | 套 |  |

4）签订合同后要求60日内完成维修改造。

四、本项目无预付款，我院验收合格、供货方开具95%发票后10个工作日付款，5%质保金1年。

五、报价人资格：

国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次采购货物及服务要求具备合法资格的供应商。

六、报价文件内容：

1、报价人可到采购方柳州职业技术学院现场勘查，了解场地大小及安装位置等需求（联系人：柳州职业技术学院机电工程系：0772-3156016（王老师）；

2、报价人在报价文件中必须提供有效的“营业执照”副本复印件

3、法定代表人或委托代理人身份证复印件（委托代理时）；

4、报价文件递交方式、地址及时间：报价人将报价文件装入报件文件袋中加以密封，并在封贴处密封签章（报价人单位公章），须于2014年12月 8  日下午5:00 正前密封递交至柳州职业技术学院后勤与资产管理处206室，联系电话：0772-3156307逾期不予接收。

柳柳州职业技术学院

2014年11月28日